张家口市2022年度第26批次建设用地

土壤污染状况调查报告

（公示版）

委托单位：张家口市自然资源与规划局万全分局

编制单位：河北绿创环境工程有限公司

编制日期：二 〇 二 二 年 八 月

张家口市2022年度第26批次建设用地位于河北省张家口市万全区逯家湾村东侧。地块中心坐标为东经114°43′2.735″，北纬40°43′29.227″，用地面积为9.516公顷（142.74亩）。调查的地块原为农田，19世纪80年代建设石灰厂，19世纪90年代建设储煤场，2011年建设村民用房，但因手续问题，予以停工，2015年开始政府对储煤场进行关停，关停后建设草料场（车辆暂存厂）及养殖场，2020年开始对储煤场设施及建筑物进行拆除。目前在地块东侧中部有1家石灰厂，东侧南部有1家草料场站，西侧有2家养殖场，剩余面积属于闲置状态。张家口市2022年度第26批次建设用地项目将作为生物信息中心使用，未来规划用地性质为公共管理与公共服务用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》及《河北省人民政府办公厅关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》等相关文件要求，“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应按照规定进行土壤污染状况调查”。据此，张家口市自然资源与规划局万全分局特委托河北绿创环境工程有限公司对张家口市2022年度第26批次建设用地开展土壤污染状况调查工作。我单位在接受委托后立即组织技术人员，在现场踏勘、场地调研、资料收集的基础上，制订了本次调查地块的土壤污染状况初步调查方案，样品采集和检测工作由河北众智环境检测技术有限公司完成。

本次调查地块为张家口市2022年度第26批次建设用地，通过第一阶段的走访、踏勘和查阅历史影像可以看出，该地块历史作为储煤场、白灰厂、养殖场及草料场（车辆暂存厂）等用途使用，目前场地内东侧中部有1家石灰厂，东侧南部有1家草料场（车辆暂存厂），西侧有2家养殖场，剩余面积属于闲置状态，长有杂草，局部有拆除后的建筑垃圾堆放，待开发时予以清除。通过对地块内及周边污染源进行识别，周边企业生产过程中对调查地块调查地块造成交叉污染的可能较小，但存在地块内储煤场、养殖场及草料场（车辆暂存厂）等运营过程中的大气沉降影响及雨水淋溶入渗的影响的可能，为防止污染物对地块的后续开发造成影响，本次调查地块需要采用系统布点与分区布点相结合的方式采样分析，以判断是否有未知的污染存在。

本次土壤监测点采用系统布点及分区布点相结合方式，对调查范围内储煤场用地采用系统布点方式同时兼顾油浸式变压器分布（4号），对养殖场、白灰厂及草料场（车辆暂存厂）采用分区布点方式（1号~3号、5号~8号、14号）。在地块内布设20个土壤采样点位，另设置12个背景参照点，共计采集土壤样品（含平行样）108个，采样后，样品进行封存并运送至河北众智环境检测技术有限公司进行检测。检测结果显示所有检测土壤指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）标准中的第二类用地筛选值标准。因此，不需开展进一步的详细采样调查及风险评估。张家口市2022年度第26批次建设用地土壤风险水平可接受，符合开发为公共管理及公共服务用地的环境质量要求。